采购需求

（仅供参考，最终以采购文件为准）

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概括 | 安徽财经大学运动场维修工程（包含3个子项，分别为西校区田径场、西校区排球场、东校区排球场）。 （1）西校区田径场位于安徽财经大学龙湖西校区，面积约7730m2，主要工作内容有跑道基层维修、更换塑胶面层、沙坑迁改、周边面包砖翻新、围栏维修等； （2）西校区排球场位于安徽财经大学龙湖西校区，面积约2260m2，4 块球场，主要工作内容有砼基础处理、新铺硅PU面层、围网维修、照明灯具安装等； （3）东校区排球场位于安徽财经大学龙湖东校区，面积约2550m2，7块球场，主要工作内容有新铺沥青基层、硅PU面层、围网及照明灯具安装等。 |
| 2 | 人员到岗及履约要求 | （1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。 （2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 （3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。 |
| 3 | 材料要求 | （1）成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。 （2）如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件中提供相关技术参数证明材料供磋商小组评审，未提供相关技术参数证明材料或经磋商小组评审未通过的，成交后只能从采购人参考品牌中进行选择，价格不予调整。 （3）对于采购人参考品牌的材料，供应商如认为参考品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他异议的，应在本项目网上询问截止时间前通过电子交易系统提交。 |
| 4 | 报价须知 | 供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价（控制价），否则其响应文件将被认定为响应无效。 |
| 5 | 重要说明 | （1）本项目的磋商文件、工程量清单、最高投标限价（控制价）、澄清、修改、补充等相关资料均通过电子服务系统发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。 （2）在工程项目磋商过程中，供应商最后报价与公布的最高投标限价（控制价）或项目概算相比降幅过小，或供应商最后报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决其报价。 （3）外地建安企业磋商并成交后必须在项目所在地交纳相关税费。 （4）承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。 （5）建设工程不可竞争费构成及计费标准按《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（建标〔2021〕42号），本工程最高投标限价（招标控制价）已按按规定的措施项目、费率和单价列出招标工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用清单，供应商应承诺投标报价中已包含磋商文件公布的施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用。 |
| 6 | 项目经理 | 项目经理具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格且具有有效的安全生产考核合格证（B证）。 注：详见第四章评审办法和标准中初审表第5条要求。 |
| 7 | 本项目采购标的所属行业 | 建筑业 |

安徽财经大学运动场维修工程相关要求

一、基本情况及设计依据

（一）基本情况

安徽财经大学运动场维修工程（包含3个子项，分别为西校区田径场、西校区排球场、东校区排球场）。

1.西校区田径场位于安徽财经大学龙湖西校区，面积约7730m2，存在着塑胶跑道老化、部分基础损坏等现象；

2.西校区排球场位于安徽财经大学龙湖西校区，面积约2260m2，4 块球场，存在人造草坪脱落，围网栏杆锈蚀等现象；

3.东校区排球场位于安徽财经大学龙湖东校区，面积约2550m2，7块球场，存在混凝土面层磨损，设施陈旧、无围网栏杆等现象。

（二）设计依据

1.中国田径协会2017《田径竞赛规则》；

2.中华人民共和国国家标准《合成材料运动场地面层》GB/T14833-2020；

3.塑胶跑道基础混凝土要求参照JTG F40-2004规范；

4.《体育建筑设计规范》JGJ31-2003   J265-2003；

5.《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）

6.现行其他有关规范及施工的有关规定。

二、工作内容及施工方案（若以下内容与图纸、清单不一致，以此描述为准）

（一）西校区田径场

1.跑道内生长有树根的区域（具体位置及尺寸见施工图）：拆除该区域原塑胶面层、沥青基层、砼基础和碎石垫层，总厚约31cm，新做10cm碎石垫层+15cm C25砼基础。为避免后期树根生长进入跑道范围，在塑胶跑道外围修建C30混凝土挡墙，宽100mm、深600mm。

2.跑道其他区域：铲除原塑胶面层和原沥青基层。

3.铺设5-7cm厚AC-13细沥青混凝土及找平，须符合整体标高要求，并养护25天以上。放坡要求：跑道区域0.8%，南北半圆区域0.5%。

4.铺设混合型塑胶面层，场地面层厚度≥13mm。表面采取喷涂颗粒工艺，确保其物理性能和化学性能满足《GB36246-2018》国家标准的相关指标。

5.加厚区域：跳高起跳区距离排水沟3m、3*9m的区域，跳远助跑道最后3m、三级跳远助跑道最后13m、撑杆跳高助跑道最后8m厚度均应≥25mm。

6.拆除跑道外围原路牙石，更换为芝麻白花岗岩路牙石（树根生长进入跑道区域除外）。对沉陷、凸起等损坏区域的面包砖进行重铺（利用旧砖）或翻新（使用新砖），暂定翻新面积1000m2，结算时按实际做法和数量计算，其他位置不做改造。

7.标识线材质为白色聚氨酯，采用冷喷，并满足地坪涂装材料GB/T 22374-2018标准中的相关技术要求。

8.原2个沙坑采用素土填平并压实，在北侧沙坑偏南位置及南半圆区域新挖2个沙坑（4.5m*8m）。新建沙坑注意用塑胶包边，原起跳板去除，在沙坑和起跳板槽内均设排水沟和起跳板预埋件，以及起跳板在不使用时的盖板若干个，按新跑道安装新起跳板。

9.拆除4个器材区的旧沙和健身器材，更换400mm厚白石英砂及健身器材。北侧爬杆保留并刷漆翻新。在东侧及南侧各新开一处门，宽度均为2.5m。西侧看台刷3mm厚聚氨酯看台漆。

10.新增设电源信号井，开挖原场地沥青层和底层结构层，铺设管线于细砂或软土中，上方用回填土分层夯实。

11.对于原排水沟进行清理疏通，更换损坏的排水沟盖板，暂定更换长度55m，结算时按实际更换数量计算。

12.起跳板及橡皮泥显示板各4块，每个沙坑助跑道2m对应9m板，3m对应11m板。

13.围栏维修：铲除围网墙裙水泥砂浆抹灰面，新做30mm厚水泥砂浆抹面，刷真石漆两遍。更换损坏的围网立柱，2mm厚DN30钢管，长2.5m，暂定360根，结算时按实际更换数量计算。原有保留栏杆深度打磨除锈，采用硼钡酚醛防锈漆打底，磁漆二度，面喷绿色烤漆。

14.场地具体做法详见施工图纸。

（二）西校区排球场

1.铲除原草皮，混凝土基础清理、打磨干净，施工缝、局部裂缝、坑洼切割、吹洗干净，聚氨酯灌缝。

2.铺设8mm硅PU面层，标识线材质为白色聚氨酯，采用冷喷。

3.拆除围栏5cm*5cm方管小立柱，归成交供应商（施工单位）回收处置，回收费用抵扣工程款。中间用50mm*50mm*4mm角钢做十字档，安装PE包塑铁丝网；拆除原门，新做钢制大门。

4.围栏10cm*10cm大立柱及角钢除锈，采用硼钡酚醛防锈漆打底，磁漆二度，面喷绿色烤漆。

5.铲除原基础围墙灰皮，水泥砂浆抹面、刷真石漆两遍。

6.电路及灯具更换。

7.现状排水沟清淤及盖板维修。

8.场地具体做法详见施工图纸。

（三）东校区排球场

1.混凝土基础清理、打磨干净，施工缝、局部裂缝、坑洼切割、吹洗干净，聚氨酯灌缝。

2.铺设5cm厚AC-10细沥青混凝土并找平。

3.铺设8mm硅PU面层，标识线材质为白色聚氨酯，采用冷喷。

4.围网布置在球场四周及场内两道，圆形镀锌钢管（表面纯聚酯粉末喷涂）和PE包塑铁丝网，高4m，总长205m；更换球网立柱及球网。

5.照明线路铺设及灯具安装。

6.现状排水沟清淤。

7.场地具体做法详见施工图纸。

三、相关证书、报告和资料

(一)塑胶跑道

1.成交供应商使用的面层材料为中国田径协会田径跑道面层产品审定名录（2021.6.9）中的企业产品。

2.跑道胶粘剂：合同签订后进场服务前成交供应商提供所使用塑胶跑道颗粒及塑胶跑道胶粘剂经第三方有权检测机构出具的检测报告，检测内容须包含口服无毒合格检测。

3.颗粒含胶量：合同签订后进场服务前成交供应商提供所使用颗粒含胶量经第三方有权检测机构出具的检测报告，检测内容须含EPDM颗粒按GB/T14837.1-2014检测高聚物含量20%以上。

4.面层底漆：合同签订后进场服务前成交供应商提供所使用塑胶面层底漆经第三方有权检测机构出具的检测报告，且检测报告依据《GB18445-2012》全项检测合格。

5.负离子浓度：合同签订后进场服务前成交供应商提供所使用EPDM彩色颗粒经第三方有权检测机构出具的检测报告，且检测内容含有EPDM彩色颗粒空气负离子浓度≥150（ions/cm3）。

6.彩色颗粒：合同签订后进场服务前成交供应商提供所使用EPDM彩色颗粒经第三方有权检测机构出具的检测报告，且检测内容拉伸强度2-5Mpa，断裂伸长率≥80%，压缩变形≤35%，含胶量＞30%，橡胶种类判定为三元乙丙橡胶，邻苯二甲酸盐（或酯）及二硫化碳专项检测合格。

7.耐践踏：合同签订后进场服务前成交供应商提供所使用混合型塑胶跑道面层经第三方有权检测机构出具耐践踏6000转合格报告。

8.抗真菌防霉变等级：合同签订后进场服务前成交供应商提供所使用混合型塑胶跑道面层经第三方有权检测机构出具的专项抗真菌防霉变等级为0级报告。

9.跑道面层专项耐高温：合同签订后进场服务前成交供应商提供所使用混合型塑胶跑道面层经第三方有权检测机构出具的专项耐高温（700C）和耐低温（-400C）及耐久性能（168h）实验合格报告。

10.环境友好认证：合同签订后进场服务前成交供应商提供所使用塑胶跑道聚氨酯跑道材料、橡胶颗粒的CEC环境友好产品认证证书。

11.环保：合同签订后进场服务前成交供应商提供所使用塑胶跑道聚氨酯材料通过CQC51-351123-2017中国环保产品认证证书。

（二）硅PU

1.成交供应商施工时使用的硅PU产品具有中国环境标志Ⅰ或Ⅱ认证，合同签订后进场服务前向采购人提供证书。

2.合同签订后进场服务前成交供应商提供所用硅PU球场面层经第三方有权检测机构依据GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》出具的有害物质释放量和有害物质限量检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。

四、塑胶跑道、硅PU相关性能技术参数

1.排球场硅PU面层平整合格率应不小于85%，在任何方向和位置上，每2m的丈量距离不能超过2mm的起伏，同时硅PU球场面层有害物质释放量和有害物质限量满足以下参数：

| 有害物质含量 | 检测项目 | 限量要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和,g/kg | ≦0.1 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和,g/kg | ≦0.1 |
|  | 多环芳烃（18种总和），mg/kg | ≦10 |
|  | 苯并{a}芘，mg/kg | 不得检出 |
|  | 短链氯石化蜡（C10-C13）,g/kg | 不得检出 |
|  | 4，4’-二氯基-3,3’-二氨二苯甲烷（MOCA）,g/kg | 不得检出 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和,g/kg | 不得检出 |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）,g/kg | 不得检出 |
|  | 可溶性铅，mg/kg | ≦10 |
|  | 可溶性镉，mg/kg | ≦10 |
|  | 可溶性铬，mg/kg | ≦10 |
|  | 可溶性汞，mg/kg | 不得检出 |
|  | 无机填料含量，% | ≦65 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放率，mg/m²·h | ≦5 |
|  | 甲醛，mg/m²·h | ≦0.4 |
|  | 苯，mg/m²·h | ≦0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和，mg/m²·h | ≦1 |
|  | 二硫化碳，mg/m²·h | ≦5 |
|  | 气味等级 | ≦3 |

硅PU球场面层成品运动物理和化学性能同时满足GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》和《合成材料运动场地面层》GB/T14833-2020相关要求。成交供应商在合同签订后进场施工前提供第三方有权检测机构出具的符合以上要求的检测报告，检测报告须有CMA或CANS标识。

五、材料和品牌要求

1.塑胶面层材料要求：中国田径协会田径跑道面层产品审定名录（2021.6.9）中的企业生产产品，推荐品牌：福建奥翔、广州实力、江苏长诺、山东一诺威。

2.体育设施须是中国田径协会田径器材审定合格名录（2021.5.14）中的企业生产的产品，推荐品牌：金陵体育、泰山体育的“飞鹿”牌、飞宇体育。

3.排球场硅PU推荐品牌：广州长河、福建奥翔、广州爱上、山东一诺威。

4.本工程所列标准材料厚度的，均要求为实际厚度，材料为国标产品。具体设施可见于清单、图纸。

六、施工和验收要求

1．场地塑胶使用混合型塑胶，塑胶跑道采用13mm混合型塑胶面层，加厚区为25mm混合型塑胶面层。

2．跑道半径为36m，平整度、厚度、加厚区、坡度、面层粘结度以及点线位均需通过相关部门验收。

3．跑道、球场面层中的点线位均有中国田径协会认证的划线师负责。

4．塑胶跑道、硅PU的物理性能和化学性能要达到要求的技术参数标准，磋商文件要求的检测报告，须在合同签订后施工前提供给采购人审核，若无法提供检测报告或提供的检测报告不符合磋商文件要求，采购人有权终止合同，由此产生的责任由成交供应商全权承担。

5．同一种材料要一次进场，采购人、监理单位和成交供应商（施工单位）共同清点数量后，材料符合要求后方可施工。

6．场地建设完成后，由采购人委托第三方检测机构进行检测，检测费用包含在供应商的报价中，由成交供应商负责支付，若检测不合格，成交供应商须无条件的重新施工，直至满足检测合格要求。

七、相关约定

1.本项目为固定单价合同，具体结算要求详见采购文件及采购人相关制度要求。

2.付款周期的约定：本工程预付款为合同额的30%，工程完工并通过验收合格后，付至合同额的80%，工程结算审计结束后，提交工程竣工结算审计定案金额的3%作为质量保证金后，开具正式发票30个工作日内一次付至工程竣工结算审计定案的100%。工程质量保证金，待工程质量保修期满后一次性退还。

八、工程质量保修

1.工程质量保修期：塑胶跑道6年，硅PU6年，其他项目2年。

2.工程质量保证金退还：待工程质量保修期满后一次性退还。

九、工期要求

1. 因本项目工期紧张，成交供应商须在成交后5个工作日内与采购人沟通并确定工期安排并尽快签订合同，若是因成交供应商导致合同签订延期或造成工期延期的，由成交供应商承担由此产生的责任。

2.工期：本项目预计2021年7月20日开工，具体以开工令为准，本项目工期65天，上述工期含高温、雨天、养护期。为保证开学期使用，本项目工期紧张，请各供应商谨慎报价，须按期完工。

3.因成交供应商（承包人）原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付采购人（发包人）合同价款的千分之二的违约金；延期竣工7日以上的，采购人（发包人）有权解除合同，并追究连带损失。

十、安全文明施工及其他要求

1.成交供应商要遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，采取严格的安全措施，做好安全防范，在履行合同期间（合同签订日至验收合格交付使用日），发生的火灾、盗窃、人身伤害等一切安全事故均由成交供应商方承担，采购人不承担任何责任。

成交供应商在履行合同期间要充分考虑到高校特点，做好施工场地安全防护工作，对发生的人身伤害等一切安全事故负完全责任。

2.严格按照施工方案和规范进行施工，确保工程质量。按合同规定的时间，如期完工并交付验收。

3.在施工过程中，要对相关设施进行保护。

4.本工程所耗水电费由安徽财经大学后勤服务集团水电管理部门按国家规定收取。

5.所有施工垃圾要及时清运到市政部门允许倾到的地方，对项目周边进行卫生保洁。

6.本工程所涉及的验收和检测费用，由成交供应商支付，包含在报价中，不单独列项。

十一、重要说明

具体内容见施工图，所有设施施工前，成交供应商要与采购人现场再一次定位，施工图中内容如有与现行国家规范或本要求内容不符，按现行国家规范和本要求内容执行。